- 设备描述

采购1套全自动栓剂灌封机，在同和制造部三层栓剂灌封间使用，房间洁净级别为D级，全自动栓剂灌封机由制壳机构、灌封机构、冷却定型机构、封尾剪切机构组成。

- 设备主要组成

| 编号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全自动栓剂灌封机 | 1 | 套 | 配套5匹冷水机（不含模具） |
|  | 子弹型模具（1.95g） | 1 | 套 | 标准粒重：1.95g； 装量范围：1.86g-2.04g |
|  | 子弹型模具（1.50g） | 1 | 套 | 标准粒重：1.50g； 装量范围：1.43g-1.57g |
|  | 子弹型模具（0.89g） | 1 | 套 | 标准粒重：0.89g 装量范围：0.83g-0.95g |

- 需求内容

对招标人需求进行详细的描述：

| 编号 | 项目 | 要求内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 工艺需求 | 根据市场预测、生产条件、人力资源预计设备涉及产品的工艺、批量、每日班次等，确定设备的主要运行工况。 |
|  | 安装区域及环境需求 | 根据工艺要求和设备的特性确定设备的安装区域和位置要求；安装区域环境空气的洁净级别要求、摆放空间要求。 |
|  | 公用系统的需求 | 提出设备的供电（电压、电流、功率、几相几线制、接线图以及线缆）；供水（管径、水压、流量），压缩空气（管径、压力、耗气量）；真空（管径、真空度、排气量）；蒸汽（管径、压力、耗气量）；冷冻水（管径、水压、冷量）；冷却水（管径、水压）；管道等公用系统要求。 |
|  | 材质与加工需求 | 提供表面涂层色彩要求，表面粗糙度要求，表面平整度、直线度，表面镀铬，表面氧化处理，表面喷塑等，及关键零部件的材质、选型要求等。 |
|  | 技术需求 | 对设备提供的功能提出具体的技术要求，如：产品质量要求、关键工艺控制、设备功能要求、控制与保护功能要求、其他功能要求等。 |
|  | 控制系统需求 | 提出控制系统软硬件的要求、控制模式、数据分析、存储、备份、恢复、打印、安全管理等。 |
|  | 仪器仪表需求 | 提出设备所需仪表、传感器、变送器等的控制模式、类型、数量、准确度、精度和校验等要求。 |
|  | 清洁、消毒、灭菌需求 | 物料接触处无死角，易于清洗，对清洁、消毒、灭菌方式，检查方法，涉及部件提出要求。 |
|  | 设备转运及安装 | 向供应商提出设备的运输、安装职责；设备安装要求；试车职责、培训职责等。 |
|  | 维修与维护需求 | 要求供应商提供设备维护，校验的建议，日常维修工具等。 |
|  | GXP相关需求 | 对材料相溶性、化学稳定性密封件、润滑油、冷媒、热媒、防止污染的措施等提出要求。 |
|  | EHS需求 | 健康安全环境的法规要求，噪声要求，排污要求，设备功能失调或者故障的情况下，必须配备所有必要的保护措施，保证设备和产品仍然处于一个安全状态。必须提供设施保证人员，产品和设备安全。 |
|  | 文件和证书需求 | 对供应商需要提供的各类图纸、文件的列表，如使用和维护手册、图纸、接线图、备件清单、材质证明等证书、校验方法、检验证书、报警清单、备份等。 |
|  | 验证需求 | 根据设备的类型，提出设备的验证和确认需求，提交必需的各类验证和确认文件。 |
|  | 培训与技术支持需求 | 对人员培训的要求；保质期间和保质期外的设备现场维护的响应速度，提供备品、备件的响应速度要求。 |
|  | 其他需求 | 以上部分没有含括的其他需求内容。 |

- 工艺需求

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 本URS对应采购全自动栓剂灌封机。 | 必需 |
|  | 生产设备必须运行平稳可靠，各配套设备产能必须合适匹配。 | 必需 |
|  | 设备在温度18~26℃、湿度45~65%的环境下每班生产连续12小时稳定运转。 | 必需 |
|  | 灌装物料为半固体，粘度以样品为准。 | 必需 |
|  | 全自动栓剂灌封机使用复合硬片（铝箔）为包材进行生产。 | 必需 |
|  | 招标需求的三套子弹型模具均使用统一尺寸的包材规格。 包材规格：1、高度：53±1mm；厚度：86±8.6μm（印字铝箔）；2、高度：55±1mm；厚度： 86±8.6μm（空白铝箔）。 | 必需 |
|  | 设备应满足子弹型栓以及鸭嘴型栓共线生产，本次招标不含鸭嘴型模具，但需保留后续能增加鸭嘴型模具共线生产的功能。 | 必需 |
|  | 子弹型模具（1.95g）：中心距17.4mm,标准粒重：1.95g。 子弹型模具（1.50g）：中心距17.4mm,标准粒重：1.50g。 子弹型模具（0.89g）：中心距17.4mm,标准粒重：0.89g。 可在控制器里设定装量，灌装量1g以下的产品装量精度应不大于±3%；灌装量1g以上产品装量精度应不大于±2%。 | 必需 |
|  | 应能够全自动成型→灌装→冷却→封口压印→成品剪切，设备用于栓剂生产。 | 必需 |
|  | 灌封机具有自动运行操作的控制系统，并有手动或应急操作的控制系统。 | 必需 |
|  | 各机构调速显示和调速正常，整条线在机器生产能力范围内具有无极、平稳、连续的速度可调功能。 | 必需 |
|  | 设备具有参数设定、性能参数显示和计数功能。 | 必需 |
|  | 灌封机应有工艺参数处方储存、调用功能，且能储存10个以上的工艺参数处方。 | 必需 |
|  | 灌封机能实现对生产的全自动操作，能显示参数数据及记录生产数据，并能对工艺参数进行设定及修改。 | 必需 |
|  | 灌封机的系统性能稳定可靠，装置应作用明显，无失效、失控现象；保护装置性能应动作灵敏、可靠、无失效、失控现象。 | 必需 |

- 安装区域及环境需求

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 全自动栓剂灌封机布置于同和制造部三层栓剂生产区灌封间1内。 | 必需 |
|  | 栓剂灌封间属于D级洁净区，设备安放区域为非防爆区。 | 必需 |
|  | 工作环境温度18℃～26℃、相对湿度45～65％。 | 必需 |
|  | 具体安装区域见同和制造部栓剂车间平面布置图，设备安装完成周围应有足够的空间，便于对设备进行操作和维修。 | 必需 |
|  | 供应商需对设备进行布局，布置图纸需经招标人确认。 | 必需 |

- 公用系统需求

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 电源：50Hz 380/220V 三相五线制，并提供具体功率、接线位置，所有线缆均有标号并有连接线路图。 | 必需 |
|  | 压缩空气压力：0.6～0.8Mpa，需提供连接管径、方式、耗气量等详细信息。 | 必需 |
|  | 提供设备详细所需动力系统和厂房设施配套要求，并完成安装施工图设计。 | 必需 |

- 材质与加工需求

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 所有不与产品直接接触的设备表面应是304不锈钢材质或不生锈材质，能够适应清洁消毒剂对表面的擦洗清洁并能够耐受空间消毒剂。 | 必需 |
|  | 与产品/PW/洁净气体（含压缩空气及氮气）接触的所有部件、表面、管道均应采用AISI 316L不锈钢材质，并提供生产厂家及材质证明与检验报告。 | 必需 |
|  | 316L不锈钢内表面粗糙度，Ra<0.5um。 | 必需 |
|  | 所有不锈钢外表面粗糙度，Ra<0.8um。 | 必需 |
|  | 镶嵌的可视面板采用钢化玻璃或亚克力。 | 必需 |
|  | 所有的不锈钢组件的焊接采用氩弧焊，焊缝打磨平整，圆滑。 | 必需 |
|  | 产品接触的垫圈、密封件和O型圈需满足GMP的使用要求。且提供材质证明。 | 必需 |
|  | 供应商需保证所供货物是全新未曾使用过。 | 必需 |

- 技术需求

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 全自动栓剂灌封机的配置及结构应当分别按照招标人提供的厂房图纸进行设计和制作。 | 必需 |
|  | 各设备应贴有统一的设备铭牌，铭牌上应注明设备名称、产地、出厂日期、型号、重量及其它重要技术参数；设备铭牌的位置应方便察看。 | 必需 |
|  | 各设备的模具尽可能采用整体更换及定位安装设计方式，更换快捷方便，一个人更换模具操作不超过60分钟；根据招标人不同规格产品各配备一套模具。 | 必需 |
|  | 设备防护罩：全通透亚克力板或钢化玻璃，可观察内部情况。 | 必需 |
|  | 设备配有固定支座和可调节地脚，设备就位后机身稳定。 | 必需 |
|  | 设备应配置有各个工位的手动启停按钮、急停按钮。配置一个点动按钮手柄，方便调试使用。 | 必需 |
|  | 模具及配件要有具体标识，按单台设备分规格分类装箱存放。 | 必需 |
|  | 子弹型栓稳定生产能力：13000粒/小时以上。（单粒1.95g计算） | 必需 |
|  | 关键工序（如：成型/热封/灌装/传送/）需使用伺服电机驱动。 | 必需 |
|  | 总进气管道上应有油雾器，方便气动元件给油润滑。 制壳成型吹气冷却时应设置独立气源管路，不经油雾器，防止对壳内污染。 | 必需 |
|  | 凡与灌装产品直接接触的部件一律采用 SUS316L不锈钢制造；工作台以下的门和罩均用SUS304不锈钢。外表面喷砂亚光处理，表面光滑、平整。非金属部件采用陶瓷、硅橡胶、POM等不脱落、不渗透、耐腐蚀、易清洁，符合GMP要求的材质。 | 必需 |
|  | 设备配有故障自动报警中文显示，具有操作方便、维修方便、清洗方便等特点。 | 必需 |
|  | 设备电缆及管线等要求设在机身内，工作空间有广泛的透明、不易变色及产生划痕的护罩，生产中能监测生产的每一个工位。 | 必需 |
|  | 设备符合GMP要求，工作范围要采用平滑、易清洁的不锈钢表面或铝合金表面。 | 必需 |
|  | 所有与产品接触的连接软管需满足GMP的使用要求，且提供材质证明。软管两头采用快卡，易于拆装。 | 必需 |
|  | 泡型成型应饱满，形状均匀，外表光滑无皱痕。 | 必需 |
|  | 成型和热封的加热控制系统，控制温度可调节范围需求涵盖0-200℃，最低调节精度不高于0.5℃，生产过程中波动范围不超过±4℃。 | 必需 |
|  | 料桶加热控制系统，控制温度可调节范围需求涵盖0-80℃，最低调节精度不高于0.1℃，生产过程波动范围不超过±1℃。 | 必需 |
|  | 膜盘在膜卷用尽时，提前声光提示操作人员。 | 必需 |
|  | 设备灌装系统采用卫生级快接连接，不得使用螺栓、螺母规格，确保在清场、更换模具及规格时使用最少的工器具即可完成。 | 必需 |
|  | 产品通过容积式灌装泵注入,灌装头直接插入成型腔内灌装。活塞装有双合成橡胶的密封环。活塞杆应为分段式可装拆，方便更换密封件。 | 必需 |
|  | 活塞腔内容积应能满足灌装量0.8g-2.15g。 | 必需 |
|  | 灌装系统加热控制系统，最低调节精度不高于0.5℃，生产过程波动范围不超过±0.5℃。 | 必需 |
|  | 灌装头具有加热功能，保持在设定的温度。 | 必需 |
|  | 灌装系统在生产时，应保证灌注针嘴灌注时能稳定准确插入泡型，不得有药液漏出。 | 必需 |
|  | 灌装系统应设置在线抽样装置，在生产时随时对灌注药液进行检查，触摸屏操作控制。 | 必需 |
|  | 灌装泵体采用316L不锈钢材质，应加工精度高，密封效果好，内壁光滑且稳定性好，达到长期运行无挂壁现象。 | 必需 |
|  | 由伺服控制灌装动作，装量在触摸屏上在线可调。 | 必需 |
|  | 料桶容量：≥70L；料桶内壁采用316L不锈钢材质，具备保温、加热功能，温度控制精准；料罐配有搅拌装置（速度可调，0～70转/分钟），保证任何时候桶内药液的均匀性。 | 必需 |
|  | 料桶通过管道与灌封机构连接，药液保温循环输送，保证药液的流动性，满足灌装的需求。 | 必需 |
|  | 料桶应配置激光传感器检测液位，液位可在触摸屏上显示，可设定液位值提示操作人员进行加药液。 设备配置声光报警，液位不足时应提醒操作人员。 | 必需 |
|  | 冷却段采用合理的冷却方式，栓剂的均匀固化得以保证。 | 必需 |
|  | 具有高效的冷却系统，冷却箱应有保温措施。配套的冷水机组制冷能力应满足生产需要。控制温度范围应涵盖5-20℃，最低调节精度不高于0.5℃，生产过程波动范围不超过±1℃。 | 必需 |
|  | 设备冷却系统采用外置冷水机组冷却。冷却机组上有水压显示，冷却系统上有高低压保护。 冷水机组应有远程控制功能，远程控制应有启停、温度显示、报警显示等功能。远程面板应设置在灌封机的功能间内。 | 必需 |
|  | 冷却系统转轮应不伤栓泡，不卡栓带。 | 必需 |
|  | 被冷却后的固态栓剂进入封口区：封口模具（封口）→打码模具（打批号）→底边刀切边（切底边）→虚线刀切（打撕口线）→剪切计数 | 必需 |
|  | 每一板产品上要有产品批号信息，批号字数量应满足字母+数字的组合，且批号方便设置更换。 | 必需 |
|  | 批号打印要求：单面单行打印，应满足打印8位字母或数字。打印要求清晰，无压穿。 批号打印后，应保证不伤栓泡，药液不得渗漏。 | 必需 |
|  | 配备字码盒1盒，增加装卸工具，如专用镊子等。字粒需提供0-9数字各不少于20个字粒。 | 必需 |
|  | 栓版底部能修剪，并能够有效的收集废料。 | 必需 |
|  | 栓版粒数可进行1-10枚任意按设定进行剪切，并可进行准确计数合格品数量。 | 必需 |
|  | 栓版剪切后应能统一方向出料，保证进入下一工序时有序、顺畅、方向统一。 | 必需 |
|  | 具有空壳剔除功能，保证百分百完全剔除。 | 必需 |
|  | 具有尾料自动收集功能。 | 必需 |
|  | 灌封后的产品经称量剔除机（招标人配置）→输送带（供应商配置）传出一般区。 | 必需 |

- 控制系统需求

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | PLC+触摸屏自动控制。 | 必需 |
|  | HMI触摸屏显示信息至少包含生产品名、装量、累计生产数、剔废数量等信息，以及报警提示信息。能够锁定设备运行速度 | 必需 |
|  | 操作系统可存储工艺参数至少20份；至少提供操作员、管理员、工程师不同密码的三级以上不同权限，每级提供20个以上的账号。操作员可调用参数，只有管理员可储存修改工艺。 | 必需 |
|  | 电力系统和压缩空气系统应分开设置（至少区域分开），确保易于维护和检修。 | 必需 |
|  | 所有气动阀采用阀岛实现控制，应排列整齐且方便维护。 | 必需 |
|  | 电气柜材料要求：不易被腐蚀，有一定耐酸碱盐性。 | 必需 |
|  | 采用高品质PLC、触摸屏（施耐德、台达或同等品牌）、变频器（施耐德、台达或同等品牌）、伺服电机（施耐德、台达或同等品牌）、变频器（施耐德、台达或同等品牌）、电器元件（施耐德、亚德客或同等品牌），并保证在国内可买到配件。供应商须列表说明所选配的电气元件的名称、型号、品牌或生产厂家。 | 必需 |
|  | 电控柜内的电路设计规范简洁明了，电控柜带自动断路保护装置，具有过流、过载、过压、缺相等保护功能。 | 必需 |
|  | 配电柜要有可靠有效的散热，保证核心元件不在过热环境下工作（≤40℃）。 | 必需 |
|  | 电气线路图应详实，采用国际标准，各单元电路不但要有框图，还要有电气线路图，以便于维修。 | 必需 |
|  | 配线应强电、弱电线路分离或采用可靠屏蔽，避免干扰。 | 必需 |
|  | 配电柜内接线应规范、整齐，标明线号，便于线路查找和接线，内部线路应密闭在接线槽内，接线槽有扣板封闭。所有外部接线应通过端子块连接。各支路应有熔断保险保护。 | 必需 |
|  | 各设备具有设备正常运行所必须的报警、控制功能。 | 必需 |
|  | 设备制造必须符合工程管理规范的要求。供应商的质量系统必须符合国内或国际标准。 | 必需 |
|  | HMI界面应为中文或中英文，测量系统的单位为国标单位 | 必需 |
|  | 供应商需将控制程序开放给招标人，并提供PLC及触摸屏的备份程序。PLC、触摸屏等计算机系统提供软件名称及版本号。 | 必需 |
|  | 电器质量及安全执行GB5226.1-2002《机械安全机械电器设备的一部分：通用技术条件》。 | 必需 |
|  | 所采用电气元件均符合CCC或CE认证，所有的电气元件要有合格证。 | 必需 |
|  | 所有供电，供气线路都应通过数字、字母等进行标识，须将线路标识打印在防油、防潮的收缩标签上。 | 必需 |
|  | 电气面板和部件的铭牌标签应与技术文件相一致，铭牌应永久性地附在所参考的表面上。 | 必需 |
|  | 线路应密闭在接线槽内。 | 必需 |
|  | 所有的部件应根据部件制造厂家的建议进行接地，箱体的接地应满足适用的国家标准要求。 | 必需 |

- 仪器仪表需求

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 必须配置足够的、适当的仪表用于控制生产、安全和操作。 | 必需 |
|  | 设备上的测量用仪器仪表及设备联接件使用公制单位。 | 必需 |
|  | 仪器仪表应选用国际知名品牌，应提供有资质的检验合格证。 | 必需 |
|  | 仪器仪表需在验收前提供招标人所在地计量所认可的检验合格证书。 | 必需 |
|  | 所有仪器仪表的量程必须大于实际设备参数，精度不低于实际需求等级。 | 必需 |

- 清洁、消毒、灭菌需求

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备表面应光滑、平整、光洁、无死角便于日常清洁。 | 必需 |
|  | 日常清洁部件应易洗、易拆装、耐磨损，零件以及安装部位有明显可见的定位标志，以避免零件安装错位。 | 必需 |
|  | 设备内部不能有死角，以保证操作工可以目检设备的所有部位。 | 必需 |
|  | 设备的设计要注意容器内呈圆弧连接，满焊和抛光来保证其容易清洁。 | 必需 |
|  | 设备外部部件的螺栓、螺母不易生锈。裸露于设备外表的螺栓、螺母都须戴帽或加盖 | 必需 |
|  | 设备电缆和辅助管线（洁净区内）配备易于清洁的洁净管外套。所提供的设备、附件和连接管线的材质和结构设计，须确保易拆装、易清洁 | 必需 |
|  | 设备对75%乙醇、臭氧等常用消毒剂具有一定的耐受能力。 | 必需 |

- 设备转运及安装需求

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商应使用可靠的包装形式以保证设备运输安全。 | 必需 |
|  | 货物包装须符合相应标准，该包装应适于长途运输，具有良好的防潮、防水、防锈、防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场，供货商应承担由于包装、运输不妥引起的货物锈蚀、损伤和丢失的责任。 | 必需 |
|  | 货物的开箱启包和检查要在设备安装现场进行，应由设备制造商、供应商、招标人各派代表参加；根据运单和装箱单查对设备及其配套件的数量和质量；同时将检查结果准确填入《设备开箱验收记录》并签字。如不到现场视作对结果的确认。 | 必需 |
|  | 机器到货拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆箱,如供应商授权（供应商接到招标人通知三天后无法到场视为供应商授权）我方自行拆箱,拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏、缺少，供应商应负全责不得推诿。 | 必需 |
|  | 机器到招标人工厂后由供应商负责搬运、吊装，招标人可协助，费用由供应商承担。 | 必需 |
|  | 供应商负责把机器安全运至招标人工厂的全部费用，供应商派技术人员、安装工人完成设备的安装、调试。操作中发现设备或零配件任何破损、缺少情况供应商应负全责不得推诿。 | 必需 |
|  | 试车零件更换等寄送费用,由供应商负责。 | 必需 |
|  | 为使设备能正常安装和运行，供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，费用由供应商自理。 | 必需 |
|  | 设备安装必须保证足够的尺寸，满足必须的维护检修及操作空间。 | 必需 |
|  | 供应商需派具备资质的人员进行安装、调试。 | 必需 |
|  | 运输及安装调试过程一切费用应包括在设备生产制造费用（项目报价）中。招标人不再支付。 | 必需 |
|  | 从设备导出的电缆，空气管等由供应商提供。 | 必需 |
|  | 供应商要提供设备安装、维护使用的专用或特殊工具。 | 必需 |
|  | 招标人派技术人员协助供应商对机器进行安装、调试，设备的能源进口端的下游所有连接均由供应商负责，招标人负责将所有的能源供应接至端口的上端。 | 必需 |
|  | 机器到货，招标人通知供应商来厂安装日期起，应在15个自然日内完成安装，试车完毕；试车零件更换等寄送费用由供应商负责；供应商进厂施工需遵守我方施工规则施工。 | 必需 |
|  | 设备具有接地线和中性线；所有的线路应走接线槽；所有线缆均有标号并有连接线路图。 | 必需 |
|  | 设备安装必须保证足够的尺寸，满足必须的维护检修及操作空间。 | 必需 |
|  | 设备及其他系统在安装过程中均要合理布局，综合考虑人员操作、物料传送及可参观性。 | 必需 |
|  | 各电器接头应连接牢固并编号区分，配电箱内应有与实际一致的电气原理图，箱体内各接线须有线号并与系统图标号一致。各电控元件必须有控制部位的标识，安装符合电气技术规范要求。 | 必需 |
|  | 整线设备均有接地装置，并有明显的接地标志，接地电阻应符合国标。 | 必需 |
|  | 设备上的连接管线应通过穿线管连接。 | 必需 |
|  | 设备与输送装置之间的控制线、电力线夹层以下部分须选用不锈钢装饰管，材质为304及其以上，要求布线美观，横平竖直，避免交叉，末端使用软管连接，保证密封。 | 必需 |
|  | 控制柜的电气端子具有清楚的端子标记号，并且编号与系统接线图上的编号一致，电气接线符合电气法规要求。 | 必需 |
|  | 控制柜内所有的线路应走接线槽。 | 必需 |
|  | 设备上根据需要设置接线盒，接线盒采用不锈钢材料，设备接线盒中应以明确的标识区分不同电压等级的接线端子，并予以隔离，接线盒防护等级IP54 | 必需 |
|  | 所有电缆不能裸露。 | 必需 |
|  | 通讯电缆、动力电缆和控制电缆须防止电磁干扰(强弱电须分开走线)。 | 必需 |
|  | 设备的整体布局符合厂房要求，投标时需出具安装布置图。 | 必需 |
|  | 机器安装完成后供应商应有技术人员协同我方进行SAT产品试生产。 | 必需 |
|  | 依合约（包括合同、URS、附件等）内容条件逐一验收。 | 必需 |

- 维修与维护需求

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备应有足够的维修空间。 | 必需 |
|  | 容易损坏的备件应便于拆装。 | 必需 |
|  | 各电器接头应连接牢固并编号区分，配电箱内应有与实际一致的电气原理图，箱体内各接线须有线号并与系统图标号一致。各电控元件必须有控制部位的标识，安装符合电气技术规范要求。 | 必需 |
|  | 供应商应提供一套的日常拆卸、检修、维护专用工具。 | 必需 |
|  | 供应商应提供详细的日常检修、维护说明。 | 必需 |
|  | 供应商必须提供维护计划的电子表格，这些维护计划必须明确定义组件是在哪个维护周期以及如何进行维修。 | 必需 |
|  | 所有的润滑点应在总计划中登记和清楚标明，不能到达的润滑点应该在不打开保护门的情况下通过安装管线来完成，必须保证无润滑液进入生产线。 | 必需 |
|  | 供应商须提供电子版的备件磨损表格清单。如果订购备件，备件需在SAT阶段到达现场。 | 必需 |

- GXP相关需求

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 结构设计规整、合理，易清洗，无死角。 | 必需 |
|  | 设备上使用的任何润滑油，应为无毒性，供应商提供可供参考的品牌及相关型号列表及设备的润滑图。 | 必需 |

- EHS需求

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备生产过程中发生故障时能提示报警问题及原因并自动停机，故障消除后报警及提示自动消除。 | 必需 |
|  | 设备应有故障保护，发生故障时设备不能自动开机，必须人工启动，以保护人员、设备和产品安全。 | 必需 |
|  | 设备在易发生危险处须有安全防护装置和显著的警示标志，并在易产生危险处附近设有急停开关。 | 必需 |
|  | 设备稳定运行时，在1米处时噪声小于75dB，润滑部位需密封良好，不得有渗漏油现象。 | 必需 |
|  | 外部设备故障时（如停电、压缩空气压力不足），机器必须能报警并立即停机。外部设备故障恢复后，应由操作人员重新启动，机器不能自动开启。 | 必需 |
|  | 设备使用、操作和维修等方面的结构设计合理，便于维护操作，设计制造满足相关设备安全设计规范。 | 必需 |
|  | 输入错误，如开机口令、输入参数超过设定范围、密码错误等设备无法启动。 | 必需 |
|  | 恰当的故障检测和警报，故障及报警用报警灯指示，并在操作面板上显示故障信息。 | 必需 |
|  | 电气控制柜装有安全锁，设备均有接地装置，并有明显的接地标志，接地电阻应符合国标。有防触电保护设置。 | 必需 |
|  | 旋转部件或易造成伤害的部位均加有防护装置。 | 必需 |
|  | 设备内外表面锐角倒钝处理，所有危险部位采取保护措施。 | 必需 |
|  | 优化设计，易于接近的区域安装紧急停止按钮，以减少人、机工程伤害。 | 必需 |
|  | 设备功能失调或者失效的情况下，具备所有必要的保护措施，保证设备和产品仍然处于一个安全状态。设备恢复供电后机器不能自动开机，必须人工启动。 | 必需 |
|  | 安全保险装置：24V安全电压以上的所有电源都配有安全保险装置。 | 必需 |

- 文件和证书需求

| 需求编号 | 需求内容 | 时间 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 制造进度计划表 | 合同签订后 | 必需 |
|  | 设计说明 | 合同签订后 | 必需 |
|  | 公用系统介质要求 | 合同签订时 | 必需 |
|  | 设备总体布置图（设备在现场安装的） | 合同签订时 | 必需 |
|  | 设备及单体部件的技术参数 | 合同签订时 | 必需 |
|  | 设备标准操作规程（SOP） | 交货时 | 必需 |
|  | 设备日常维护保养规程 | 交货时 | 必需 |
|  | 易损件和1年的备件清单（含价格） | 合同签订时 | 必需 |
|  | 设备出厂质量证明文件、产品合格证、装箱单等技术资料。 | 交货时 | 必需 |
|  | 设备操作、维护说明书和故障排除指导和培训手册，要求提供纸版3套，电子版1套。 | 交货时 | 必需 |
|  | 附属配件或分供应商的操作手册、技术说明、合格证等技术资料。 | 交货时 | 必需 |
|  | 整套装置的设备、管道、电气回路图、气动控制图和仪表图(P&ID)、机械装配图、内部结构图等文件。 | 交货时 | 必需 |
|  | 主要设备组件清单、以及主要元器件的规格单以及建议壹年用备件清单。 | 交货时 | 必需 |
|  | 与产品直接接触的部件材质证明文件；所有仪表的目录清单、合格证、制造商的检测报告，仪表的安装、拆卸、校验说明。 | 交货时 | 必需 |
|  | 设备所配备的仪器仪表需提供招标人所在地计量所出具的检验证书。 | 验收前 | 必需 |
|  | 设备安装图、设备润滑部位一览表，提供润滑油清单。 | 交货时 | 必需 |
|  | 设备平面布置图、外形尺寸图和设备外部系统接口图。 | 交货时 | 必需 |
|  | 电气原理及布线图 | 合同签订前 | 必需 |
|  | 功能说明（FS）与设计说明文件（DS） | 交货时 | 必需 |
|  | 工厂验收测试方案（FAT） | 合同签订后 | 必需 |
|  | 工厂验收测试报告（FAT） | 合同签订后 | 必需 |
|  | 设计确认(DQ)文件 | 合同签订前 | 必需 |
|  | 安装确认(IQ)文件 | 交货时 | 必需 |
|  | 运行确认(OQ)文件 | 交货时 | 必需 |
|  | 性能确认(PQ)文件 | 交货时 | 必需 |
|  | 现场验收测试方案（SAT） | FAT后，发货前 | 必需 |

- 验证需求

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商提供DQ方案供招标人修改确认后执行。 | 必需 |
|  | 供应商需提供功能说明（FS）、设计说明（DS）文件经招标人确认。 | 必需 |
|  | 供应商需出具详细的设计图纸及说明经招标人确认。 | 必需 |
|  | 供应商需出具详细的安装图纸及说明经招标人确认。 | 必需 |
|  | 设计确认执行完成、出具确认报告后，供应商安排设备生产。 | 必需 |
|  | 确认文件需设备生产商提供、在测试开始前1个月要提交给招标人以便提出意见和通过，编写设备的FAT文件，经招标人确认后负责实施。 | 必需 |
|  | 设备系统制造过程中质量关键控制点，必须通知使用方到制造厂进行验收，确认符合要求后方可继续下一道工序制造或组装；设备制作完毕，供应商检查测试无问题后将测试结果通知招标人。 | 必需 |
|  | 供应商在完成设备的组装以及基本调试后需通知招标人到供应商工厂进行对设备进行测试。测试期间出现的设备问题，供应商需及时处理改进。 | 必需 |
|  | 在FAT之前，供应商需要对所有的控制和监控器具按照标准的要求校准。 | 必需 |
|  | 供应商应提供用于检测、维护测量试验和记录等必要的设备及提供全部场地设施及模拟的现场环境。 | 必需 |
|  | 供应商必须有所有可以完成动力测试所必须的设施。 | 必需 |
|  | 供应商应派有经验的工程师对设备进行系统功能测试、稳定性测试、可用性测试。 | 必需 |
|  | 在供应商现场试机，所需模拟试机费用由供应商负责。 | 必需 |
|  | 现场试机过程中如出现异常，供应商应进行原因调查，制定整改方案并对新方案进行风险评估后再行试机。 | 必需 |
|  | 测试时设备应能正常运行，符合要求，保证产品质量。 | 必需 |
|  | 依合约内容条件逐一验收 | 必需 |
|  | 在试运行过程中同样的问题多次发生，则供应商必需根除问题后才能通过验收。 | 必需 |
|  | 在FAT完成后提供FAT方案、记录、报告，经客户确认后方可安排发货。经客户确认后方可安排发货。 | 必需 |
|  | 和FAT一样，SAT测试草案由供应商编写和提供。在设备发货前要提交给招标人以便提出意见和通过。SAT方案需经招标人确认后，并配合实施。 | 必需 |
|  | 在工厂完成全部安装后，设备需要进行完整的功能测试(SAT)，证明设备完全符合标准的要求。 | 必需 |
|  | 在SAT之前，供应商需要对所有的控制和监控器具按照标准的要求校准。需要提供校准证书。 | 必需 |
|  | 设备到招标人现场，双方技术人员依合约条件逐一开箱验收。 | 必需 |
|  | 设备安装完成后，供应方有技术人员协同招标人进行设备试运行，设备各控制功能运转正常，能够在13000粒/小时的速度下连续稳定运行，视为设备试运行合格。 | 必需 |
|  | 试运行合格，供应方应按照招标人规定的时间对设备进行确认。 | 必需 |
|  | 设备所配备的仪器仪表在最终验收前供应商需提供招标人所在地计量所出具的检验证书。 | 必需 |
|  | 依照原厂提供的设备性能条件逐一验收。 | 必需 |
|  | 依照合约内容条件逐一验收。 | 必需 |
|  | 设备安装完成后供应商应有技术人员协同我方进行产品试生产，能连续生产三批合格产品为验收合格标准。 | 必需 |
|  | 供应商应提供设备在招标人现场安装后的设备生产使用现场验收测试（SAT）文件和必要的物质条件，包括工具、仪器设施和技术人员。 | 必需 |
|  | 设备供应商应提供IQ、OQ、PQ方案及报告文件模板，并配合招标人完成相应的确认工作。 | 必需 |
|  | 在IQ、OQ、PQ过程中出现不合格项目，供应商需无偿做出相应整改直至所有确认项目通过。 | 必需 |

- 培训与技术支持需求

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备供应商负责所有技术指导和人员培训，包括：图纸、工艺、操作、设备维护、设备性能及问题解答等。 | 必需 |
|  | 对设备技术人员、操作及相关人员进行技术培训。其中包含设备定期维护保养、常见故障排除办法、零部件更换的方法和设备参数应用等方面 | 必需 |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员5人进行全面培训，其中3人在供应商制作地完成培训（培训期间的人员食宿由供应商提供），2人员在招标人现场完成培训，培训包括设备结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识。合格标准为招标人参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 必需 |
|  | 设备安装调试过程中，供应商需指定一个有经验的项目负责人对本项目进行全程跟踪，招标人直接与此负责人进行对接。 | 必需 |
|  | 供应商需派具备资质的人员进行安装。 | 必需 |
|  | 安装人员熟悉施工图纸、设备说明及有关技术文件（装箱单、装箱手册等)。 | 必需 |
|  | 设备订购后供应商负责送货至招标人厂内，在招标人厂内搬运、吊装及安装期间，供应商至少需有一人全程监管。 | 必需 |
|  | 为使设备能正常安装和运行，供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，费用由供应商自理。 | 必需 |
|  | 供应商应允许招标人派人员到供应商处进行技术和操作培训。 | 必需 |
|  | 供应商负责对我方技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训并提供专门的培训资料，使我方人员至一定熟练度，由双方人员认可。 | 必需 |
|  | 培训授课人必须是经过厂家认证的工程师、技术员等。 | 必需 |
|  | 保质期内设备在使用过程中出现的问题供应商应在4小时内作出反应，若招标人无法维修，供应商应在24小时时间内委派维修工程师、技术人员到招标人现场处理解决问题以保证招标人生产不受影响。同时故障零件应该由供应商负责无条件免费进行维修或更换相应零部件，使之达到最佳运行状态。 保质期后设备在使用过程中出现的问题供应商应在4小时内作出反应，若招标人无法维修，供应商应在48小时时间内委派维修工程师、技术人员到现场服务。 | 必需 |

- 其他需求

| 需求编号 | 需求内容 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 运输及安装调试过程一切费用应包括在设备生产制造费用（项目报价）中，招标人不再支付。 | 必需 |
|  | 保修期限1年，为完成设备确认验收之日起；保修期后应及时对于超过保修期的服务进行承诺。 | 必需 |
|  | 试车期限为三个月,如三个月内该机器始终无法完成连续三批合格产品时，供应商需无条件免费收回该机器,其运费.装箱费用由供应商负责、退回机器合同订立的全部款额。 | 必需 |
|  | 本设备保修期限为1年，设备试车后于保修期限内其消耗品或电子零件故障需由供应商负责免费供应修缮或更换，且维修需要在2天内到达生产现场。维修期限内供应商每年至少到现场免费检修1次。 | 必需 |
|  | 保修期为安装试车验收合格日起。如因机器故障导致停止生产时，需要延长保修期限。 | 必需 |

- 附件：车间平面布置图